Sequence #0 - Main Work Sequence
전체 작업 흐름 및 상위 상태 제어
CCCIS | Doosan M0609 + OnRobot RG2 | No-Vision Phase

# 1. 목적

CCCIS의 START부터 초기화, 원점 정규화, 검사 Point 반복 수행, 완료 및 최종 Home Return까지 전체 작업 흐름을 관리하는 상위 시퀀스다.

# 2. 설계 의도

Main Work Sequence는 세부 로봇 동작을 직접 수행하기보다 각 하위 시퀀스를 정해진 순서로 호출하고 전체 작업 상태를 관리하도록 설계한다. START는 SYSTEM_READY에서만 허용하고, 실제 검사 전에는 Work Initialize와 Home Return을 통해 현재 상태를 다시 검증하고 로봇 시작 위치를 정규화한다. 또한 각 Inspection Point를 ready_pose에서 시작해 동일 ready_pose로 끝나는 폐쇄 단위로 구성하여 Point 간 이동의 기준점을 명확히 하고 Pause/Recovery 시 복귀 기준을 단순화한다.

# 3. 진입 조건

현재 시스템 상태가 SYSTEM_READY일 것.

중복 작업 또는 다른 Robot Motion이 실행 중이지 않을 것.

HMI START 명령이 유효하게 수신될 것.

# 4. Sequence Flow

SYSTEM_READY
  ↓ HMI START
START VALIDATION
  ├─ DENY → HMI reason
  └─ ACCEPT
       ↓
WORK INITIALIZE
       ├─ FAIL → HMI reason → SYSTEM_READY
       └─ PASS
            ↓
       HOME RETURN
            ↓
         home_pose
            ↓
   work_Access_safe_pose
            ↓
 Select Next Enabled Point
            ↓
 [POINT UNIT]
 ready_pose
     ↓
 entry_pose
     ↓
 inspection operations
     ↓
 result
     ↓
 ready_pose
            ↓
 Result / HMI Logging
            ↓
 Next Enabled Point?
   ├─ YES → next Point
   └─ NO  → Completion Processing
                 ↓
             HOME RETURN
                 ↓
              home_pose
                 ↓
            SYSTEM_READY

# 5. Flow 용어 설명

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| SYSTEM_READY | 새로운 검사 작업의 START를 받을 수 있는 정지 대기 상태. 반드시 robot이 home_pose에 있다는 뜻은 아니다. |
| START VALIDATION | 현재 상태에서 새로운 작업 시작을 허용할 수 있는지 확인하는 상위 Gate. |
| WORK INITIALIZE | 실제 작업 시작 전 Robot/HMI/Recipe/Enabled Point 상태를 재점검하는 초기화 시퀀스. |
| HOME RETURN | 현재 위치와 호출 상황을 고려해 안전하게 home_pose로 복귀시키는 공통 시퀀스. |
| home_pose | 검사 작업과 독립적으로 정의된 Robot의 기준 안전 원점 Pose. |
| work_Access_safe_pose | 검사 작업영역에 안전하게 진입하거나 이탈하기 위한 공통 경유 Pose. |
| Enabled Point | Inspection Recipe에서 enabled=true로 설정되어 현재 작업에서 실제 검사하는 Point. |
| POINT UNIT | 한 검사 Point에서 ready → entry → 검사 → ready까지 수행하는 닫힌 단위 작업. |
| Result / HMI Logging | Point 검사결과와 진행상태를 기록하고 HMI에 전달하는 처리. |
| Completion Processing | 마지막 Enabled Point 이후 현재 작업을 완료 상태로 정리하는 처리. |

# 6. 세부 동작 및 판단 조건

Point 간 전환은 ready_pose 기준으로 수행한다. Point N의 entry_pose에서 Point N+1의 ready_pose로 직접 이동하지 않는다.

enabled=false Point는 건너뛰며 검사 실패로 기록하지 않는다.

마지막 Enabled Point가 완료되면 Completion Processing 후 Home Return을 수행한다.

# 7. 정상 종료 조건

마지막 Point 검사 완료 → 완료처리 → Home Return 성공 → home_pose 도달 확인 후 SYSTEM_READY로 전환한다.

# 8. 비정상 / 예외 처리

| 상황 | 처리 |
| --- | --- |
| PAUSE | 하위 시퀀스의 Safe Pause Point로 전이 후 PAUSED. 작업 Context 보존. |
| STOP | 작업 종료 및 Context 폐기. 자동 Home Return 없음. |
| ERROR | 작업 종료, 원인 HMI 통보. 자동 Home Return 없음. |
| E-STOP | 즉시 Safety 정지. 일반 STOP과 별도 취급. |
| HMI COMM LOST | Pause Safe 처리 후 통신복구 대기. Timeout 초과 시 COMM_ERROR로 작업 종료. |

# 9. 상위·하위 Sequence Interface

| 구분 | 대상 |
| --- | --- |
| 상위 | HMI/System State Manager |
| 하위 | Work Initialize, Home Return, Point Transition, Adaptive Grip, Pull Inspection, Judgment/Logging |

# 10. TBD / 검증 필요사항

Completion Processing의 상세 데이터 처리 순서

하위 시퀀스별 Pause Safe Point / Resume Point

Point Transition 상세 시퀀스