Sequence #1 - Work Initialize Sequence
작업 시작 전 운전 가능 상태 재검증
CCCIS | Doosan M0609 + OnRobot RG2 | No-Vision Phase

# 1. 목적

START 승인 후 실제 Robot Motion에 진입하기 전에 Robot, HMI 통신, System Recipe, Inspection Recipe 및 Enabled Point를 다시 점검하여 작업 시작 가능 여부를 결정한다.

# 2. 설계 의도

CCCIS는 이전 시점의 정상 상태를 현재도 유효하다고 가정하지 않는다. 따라서 START 시점에 실제 Controller/Robot/Tool 상태를 다시 취득하고, Recipe와 HMI 통신까지 함께 검증한다. Robot Operability Check는 1회성 Gate가 아니라 주요 모션 진입 전 반복 호출할 수 있는 공통 점검으로 설계한다. Initialize의 역할은 Fault를 임의로 자동 해제하는 것이 아니라 이상을 발견하고 작업 시작을 차단하며 원인을 HMI에 전달하는 것이다.

# 3. 진입 조건

Main Work Sequence에서 START Validation이 승인되었을 것.

새 작업 Context로 초기화 가능한 상태일 것.

# 4. Sequence Flow

START ACCEPTED
   ↓
Robot Operability Check
   ↓
HMI Communication Check
   ↓
System Recipe Validation
   ↓
Inspection Recipe Validation
   ↓
Enabled Point Check (>= 1)
   ↓
ALL VALID?
  ├─ NO
  │    ↓
  │ INIT FAIL
  │    ↓
  │ HMI reason
  │    ↓
  │ SYSTEM_READY
  │
  └─ YES
       ↓
 Robot Operability Re-Check
       ↓
   HOME RETURN

# 5. Flow 용어 설명

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| START ACCEPTED | Main Work Sequence의 START Validation을 통과하여 Initialize 수행이 허용된 상태. |
| Robot Operability Check | Controller, Robot, Safety, Position, Tool/TCP 상태를 재취득하여 현재 Motion 수행 가능 여부를 판단하는 공통 Check. |
| HMI Communication Check | HMI와 명령 및 상태정보를 정상적으로 송수신할 수 있는지 확인하는 단계. |
| System Recipe Validation | home_pose, work_Access_safe_pose, Boundary 등 시스템 공통 설정의 구조와 유효성을 확인. |
| Inspection Recipe Validation | 각 Point의 ready_pose, entry_pose, entry_direction 등 검사 데이터의 필수값과 정적 조건을 확인. |
| Enabled Point Check | enabled=true인 검사 Point가 최소 1개 존재하는지 확인. |
| ALL VALID | 모든 Initialize 조건이 정상임을 의미하는 종합 판정. |
| INIT FAIL | 하나 이상의 초기화 조건이 만족되지 않아 실제 작업 시작을 차단한 상태. |
| Robot Operability Re-Check | Home Return 직전 현재 Robot 상태를 다시 확인하는 방어적 재점검. |

# 6. 세부 동작 및 판단 조건

| 분류 | 확인 후보 |
| --- | --- |
| Controller | Controller 통신 정상 |
| Robot | Robot 운전 가능 상태 |
| Servo | Servo/Motor Motion 가능 상태 |
| Safety | E-Stop 비활성, Safety/Protective Stop 비활성 |
| Error | Robot/Controller blocking fault 없음 |
| Position | Joint Position 및 TCP Pose 정상 취득 |
| Tool | RG2 통신 및 상태 취득 가능 |
| Configuration | 의도한 Tool/TCP 설정 유효 |

Static Recipe Validation에서는 필수 필드, 데이터 형식, Boundary 조건, zero entry_direction 등을 확인할 수 있으나 실제 Collision-free path를 증명하지는 않는다.

# 7. 정상 종료 조건

모든 Initialize Check가 PASS하고 Home Return 호출 직전 Robot Operability Re-Check까지 정상인 경우 하위 Home Return Sequence로 제어를 넘긴다.

# 8. 비정상 / 예외 처리

HMI 통신 이상: START 실패, 실제 작업 시작 금지.

Recipe Validation 실패: 해당 사유를 HMI에 전달하고 작업 시작 금지.

Robot Operability 실패: 자동 Fault Reset을 수행하지 않고 원인을 보고한 뒤 작업 시작 금지.

# 9. 상위·하위 Sequence Interface

| 구분 | 대상 |
| --- | --- |
| 상위 | Main Work Sequence |
| 하위/공통 | Robot Operability Check, Recipe Validators, Home Return Sequence |

# 10. TBD / 검증 필요사항

M0609/DRL의 실제 Robot State/Fault/Safety API와 각 Operability 항목 매핑

HMI Heartbeat 주기 및 통신 Timeout

Limit Boundary 상세 정의