Sequence #2 - Home Return Sequence
Cable Interaction 가능성을 고려한 안전 원점복귀
CCCIS | Doosan M0609 + OnRobot RG2 | No-Vision Phase

# 1. 목적

START 전 위치 정규화, 정상 작업 완료, STOP/ERROR 후 사용자 원점복귀 등 서로 다른 호출 상황에서 Robot을 안전하게 home_pose로 복귀시키는 공통 시퀀스다.

# 2. 설계 의도

Home Return은 단순히 현재 위치에서 home_pose로 직접 이동하는 기능으로 설계하지 않는다. CCCIS는 비전이 없기 때문에 Work Area 내부에서는 현재 Gripper가 Cable을 잡고 있는지, 접촉 중인지, Cable이 걸려 있는지를 확정할 수 없다. 따라서 TCP가 Work Area 내부라면 Cable Interaction 가능성을 보수적으로 가정하고 Safe Escape를 먼저 수행한다. 또한 Home Return은 START 중에도 호출되므로 내부에서 무조건 SYSTEM_READY로 전환하지 않고 SUCCESS/FAIL을 호출자에게 반환하는 Context-neutral 공통 시퀀스로 설계한다.

# 3. 진입 조건

호출자가 HOME_RETURN을 요청했을 것.

E-Stop/Safety 상태 등 실제 Motion을 금지하는 조건이 해제되어 있을 것.

Robot Operability Check를 수행할 수 있을 것.

# 4. Sequence Flow

HOME_RETURN REQUEST
   ↓
Robot Operability Check
   ↓
Acquire Current TCP Pose
   ↓
Work Area Boundary Check
   ├─ INSIDE
   │    ↓
   │ Grip Relaxation
   │    ↓
   │ Safe Escape
   │ (reverse Tool approach axis,
   │  max_escape_distance <= 30 mm)
   │    ↓
   │ work_Access_safe_pose
   │
   └─ OUTSIDE
        ↓
      Safe Home Route
        ↓
     home_pose
        ↓
 Home Reached Verification
        ↓
   SUCCESS / FAIL

# 5. Flow 용어 설명

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| HOME_RETURN REQUEST | HMI 또는 상위 시퀀스가 원점복귀 공통 시퀀스 실행을 요청한 상태. |
| Robot Operability Check | 현재 Robot/Controller/Safety/Tool 상태에서 Motion 수행이 가능한지 재확인. |
| Current TCP Pose | 현재 Tool Center Point의 BASE 기준 위치/자세 정보. |
| Work Area Boundary | Cable/Fixture와 물리적으로 상호작용하고 있을 가능성이 있다고 정의한 3D 작업영역. |
| INSIDE / OUTSIDE | 현재 TCP가 Work Area Boundary 내부인지 외부인지 나타내는 판정. |
| Grip Relaxation | Cable 손상이나 걸림 위험을 줄이기 위해 Safe Escape 전에 파지 상태를 완화하는 처리. |
| Safe Escape | Work Area 내부에서 Cable Interaction 가능성을 가정하고 Tool 접근축 역방향으로 먼저 이탈하는 동작. |
| work_Access_safe_pose | 검사 작업영역의 안전한 진입/이탈을 위한 공통 경유 Pose. |
| Safe Home Route | Work Area 외부에서 home_pose까지 이동하기 위한 사전 검증된 안전 복귀 경로. |
| Home Reached Verification | Robot이 의도한 home_pose에 도달했는지 확인하는 단계. |
| SUCCESS / FAIL | Home Return 수행 결과를 호출한 상위 시퀀스에 반환하는 상태. |

# 6. 세부 동작 및 판단 조건

Work Area는 BASE 좌표계 기준 3D Cuboid로 정의하고 1차 구현에서는 TCP 위치로 Inside/Outside를 판단한다.

Work Area 내부이면 실제 Cable 상태를 별도로 추정하지 않고 Safe Escape를 기본 수행한다.

Safe Escape는 Tool 접근축의 역방향을 기본 원칙으로 한다.

max_escape_distance_mm=30.0은 최대 허용거리이며 매번 30 mm를 강제 이동한다는 의미가 아니다.

Work Area 내부에서 정상 이탈한 후 work_Access_safe_pose를 경유한다.

# 7. 정상 종료 조건

home_pose 도달이 확인되면 SUCCESS를 호출자에게 반환한다. 이후 상태 전이는 호출 Context가 결정한다.

# 8. 비정상 / 예외 처리

Robot Operability 실패 시 Motion을 시작하지 않고 FAIL 반환.

Safe Escape 또는 복귀 Motion 실패 시 추가 임의 경로를 생성하지 않고 FAIL 처리 및 HMI/Error 계층에 원인 전달.

E-Stop/Safety stop 상태에서는 복귀 Motion을 강제로 수행하지 않는다.

# 9. 상위·하위 Sequence Interface

| 호출 Context | 성공 후 상위 처리 |
| --- | --- |
| START | home_pose 정규화 후 work_Access_safe_pose로 이동하여 작업 계속 |
| 정상 완료 | Home 복귀 완료 후 SYSTEM_READY |
| STOP/ERROR 후 HMI HOME_RETURN | 필요한 복구 조건 확인 후 Home 복귀 및 대기상태 전환 |

# 10. TBD / 검증 필요사항

Safe Escape의 실제 종료조건 및 Grip Relaxation 값

Work Area Boundary의 실제 좌표와 Margin/Hysteresis

Work Area 외부 Safe Home Route 정의

Home 도달 허용오차

분리된 Cable을 Gripper가 계속 잡고 있는 경우의 상세 처리