Concept #2 - 검사시퀀스 Map
CCCIS 전체 Sequence Architecture Overview
Doosan M0609 + OnRobot RG2 | No-Vision Phase

# 1. 문서 목적

본 문서는 Concept #2 검사시퀀스의 전체 구조를 한눈에 파악하기 위한 Architecture Map이다. 개별 시퀀스의 세부 동작을 설명하기보다 Main Work Flow, 하위 Sequence, 공통 상태처리, 각 Sequence 간 호출 관계와 현재 설계 상태를 정리한다.

# 2. 설계 의도

CCCIS의 검사 작업을 하나의 긴 Robot Motion으로 구현하지 않고, 역할과 책임이 명확한 독립 Sequence로 분리한다. 상위 Main Work Sequence는 작업 상태와 호출 순서를 관리하고, 실제 Robot 동작과 판단은 하위 Sequence에 위임한다. Inspection Point는 ready_pose에서 시작해 검사 후 동일 ready_pose로 돌아오는 닫힌 단위로 구성한다. Pause/Resume, HMI 통신 단절, Error/Stop과 같은 상태 처리는 특정 Point에 종속되지 않는 공통 기능으로 분리한다.

# 3. 전체 Sequence Map

SYSTEM_READY
     |
     | HMI START
     v
+-----------------------+
|   Work Initialize     |
+-----------+-----------+
            | PASS
            v
+-----------------------+
|     Home Return       |
+-----------+-----------+
            |
         home_pose
            |
            v
  work_Access_safe_pose
            |
            v
+================================================+
|            INSPECTION POINT LOOP               |
|                                                |
|  Point Transition                             |
|       |                                        |
|       v                                        |
|   ready_pose                                   |
|       |                                        |
|       v                                        |
|   entry_pose                                   |
|       |                                        |
|       v                                        |
|   Adaptive Grip                               |
|       |                                        |
|       v                                        |
|   Pull Inspection                             |
|       |                                        |
|       v                                        |
|   Inspection Judgment                         |
|       |                                        |
|       v                                        |
|   Return to ready_pose                        |
+=======================+========================+
                        |
                  Next Enabled Point?
                    |          |
                   YES         NO
                    |           |
                    +-- LOOP    v
                           +-------------+
                           | Work Finish |
                           +------+------+
                                  |
                                  v
                           +-------------+
                           | Home Return |
                           +------+------+
                                  |
                               home_pose
                                  |
                                  v
                            SYSTEM_READY

# 4. 공통 / 횡단 상태 처리

MAIN WORK / POINT SEQUENCES
                              |
          +-------------------+-------------------+
          |                   |                   |
          v                   v                   v
   Pause / Resume        HMI Comm Monitor    Stop / Error
          |                   |                   |
          +-------------------+-------------------+
                              |
                              v
                        System State

PAUSE:
RUNNING -> PAUSE_REQUEST -> Safe Pause -> PAUSED
                                      -> RESUME -> RUNNING

HMI COMM LOST:
RUNNING -> Safe Pause -> PAUSED/COMM_LOST
                       -> recovered: remain PAUSED -> User RESUME
                       -> timeout: COMM_ERROR -> Job Termination

STOP / ERROR:
Job Termination -> no automatic Home Return
                -> User HOME_RETURN when recovery conditions allow

# 5. Home Return 내부 구조

HOME_RETURN REQUEST
        |
        v
Robot Operability Check
        |
        v
Current TCP / Work Area Check
        |
   +----+----+
   |         |
 INSIDE    OUTSIDE
   |         |
   v         v
Safe Escape Safe Home Route
   |
   v
work_Access_safe_pose
   |         |
   +----+----+
        |
        v
     home_pose
        |
        v
  SUCCESS / FAIL

# 6. Sequence 구성요소 설명

| 구성요소 | 역할 | 현재 설계 상태 |
| --- | --- | --- |
| Main Work | 전체 작업의 상태 및 하위 Sequence 호출 순서 관리 | 설계됨 |
| Work Initialize | Robot/HMI/Recipe/Enabled Point의 작업 시작 조건 재검증 | 설계됨 |
| Home Return | 현재 위치와 Work Area 상태를 고려한 안전 원점복귀 | 설계됨 |
| Point Transition | work_Access 또는 이전 Point ready에서 다음 Point ready로 안전 이동 | 상세설계 예정 |
| Adaptive Grip | entry_pose 이후 Cable 국부 위치/형상 편차를 물리적 상호작용으로 흡수 | Concept 존재 / 상세화 필요 |
| Pull Inspection | 파지 후 Pull을 수행하고 검사 데이터를 취득 | 기본 시험 구조 존재 / 상세화 필요 |
| Inspection Judgment | 취득된 검사값으로 Point Result를 결정 | 결과 체계 정의 / 판정기준 TBD |
| Work Finish | 마지막 Point 이후 결과/작업 상태를 완료 처리 | 상세설계 예정 |
| Pause / Resume | 작업 Context를 보존한 안전 일시정지 및 명시적 재개 | 기본 정책 설계됨 |
| HMI Comm Recovery | 통신 단절 시 Safe Pause, 복구 대기, Timeout 처리 | 기본 정책 설계됨 |
| Stop / Error Handling | 작업 종료 및 오류 원인 관리 | 상세설계 필요 |
| Safe Escape | Work Area 내부에서 Cable Interaction 가능성을 고려한 선행 이탈 | Concept 및 기본 Flow 정의 |

# 7. Map 주요 용어

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| SYSTEM_READY | 새 작업 START를 받을 수 있는 정지 대기 상태. Robot이 반드시 home_pose에 있다는 뜻은 아님. |
| work_Access_safe_pose | 검사 작업영역에 안전하게 진입하거나 이탈하기 위한 공통 경유 Pose. |
| ready_pose | 각 Inspection Point의 시작점이자 정상 복귀점. |
| entry_pose | 실제 Cable Interaction을 시작하기 직전의 Point별 진입 Pose. |
| Point Unit | ready -> entry -> inspection -> ready로 완료되는 하나의 검사 단위. |
| Enabled Point | Inspection Recipe에서 enabled=true로 설정되어 현재 작업에서 검사할 Point. |
| Robot Operability | 현재 Robot/Controller/Safety/Tool 상태가 Motion 가능한지 재확인하는 공통 점검. |
| Work Area | Cable/Fixture와 물리적으로 상호작용하고 있을 가능성이 있다고 정의한 3D 영역. |
| Safe Escape | Work Area 내부에서 Cable 상태를 알 수 없다는 전제하에 Tool 접근축 역방향으로 먼저 이탈하는 처리. |
| Adaptive Grip | 비전 없이 Cable의 국부 편차를 Force/Compliance 기반 Physical Interaction으로 흡수하는 파지 기능. |

# 8. 문서 연결 구조

Concept #2 검사시퀀스 Concept
|
+-- 검사시퀀스 Map                 <- 본 문서
|
+-- Main Work 상세
+-- Work Initialize 상세
+-- Home Return 상세
+-- Point Transition 상세          [예정]
+-- Adaptive Grip 상세
+-- Pull Inspection 상세           [예정]
+-- Inspection Judgment 상세       [예정]
+-- Work Finish 상세               [예정]
+-- Common / Error Handling 상세

# 9. 현재 구현 우선순위

이미 설계된 Main Work, Work Initialize, Home Return의 코드 구조를 먼저 고정한다.

Point Transition을 다음 상세설계 대상으로 정의한다.

Adaptive Grip은 Concept #3 및 작업검증 결과를 반영해 상세 Sequence를 확정한다.

Pull Inspection 및 Judgment는 반복시험 데이터 확보 전 임의 Threshold를 코드에 넣지 않는다.

아직 상세설계되지 않은 Sequence는 구현 시 Interface/Stub까지만 두고 내부 동작을 임의로 정의하지 않는다.