Common Sequence #1 - Pause / Resume & HMI Communication Recovery
작업 Context 보존 및 통신 단절 복구
CCCIS | Doosan M0609 + OnRobot RG2 | No-Vision Phase

# 1. 목적

사용자 Pause와 작업 중 HMI 통신 단절 상황에서 Robot을 안전한 일시정지 상태로 전환하고, 작업 Context를 유지한 채 명시적인 Resume 조건을 통해 작업을 재개하도록 관리한다.

# 2. 설계 의도

PAUSE는 STOP과 달리 현재 작업을 종료하지 않는다. 따라서 현재 Point와 실행 위치 등 재개에 필요한 Context를 보존해야 한다. 다만 요청 순간의 정확한 위치에서 즉시 멈췄다가 그대로 이어가는 방식은 피하고, 각 하위 시퀀스가 정의한 Safe Pause Point 또는 안전한 원자 동작 완료 지점에서 PAUSED로 전환한다. HMI 통신 단절도 동일한 Safe Pause 메커니즘을 사용하지만, 통신이 복구됐다는 이유만으로 자동 재개하지 않고 사용자가 복구된 HMI에서 상태를 확인한 후 RESUME을 명시적으로 입력하도록 한다.

# 3. 진입 조건

RUNNING 중 사용자 PAUSE 요청이 수신되거나 HMI Communication Loss가 검출될 것.

즉시 Safety 정지가 필요한 E-STOP 상황은 본 시퀀스가 아니라 별도 Safety 처리로 분리한다.

# 4. Sequence Flow

[USER PAUSE]
RUNNING
  ↓ PAUSE
PAUSE_REQUEST
  ↓
Lower Sequence Safe Pause
  ↓
PAUSED
  ↓ RESUME
Resume Point
  ↓
RUNNING


[HMI COMM LOST]
RUNNING
  ↓ COMM LOST
Pause Safe Processing
  ↓
PAUSED / COMM_LOST
  ↓
Communication Recovery Wait
  ├─ TIMEOUT
  │    ↓
  │ COMM_ERROR
  │    ↓
  │ Job Termination
  │
  └─ RECOVERED
       ↓
     Remain PAUSED
       ↓
 HMI State/Context Restored
       ↓
 User RESUME
       ↓
    RUNNING

# 5. Flow 용어 설명

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| PAUSE_REQUEST | Pause 요청을 받았지만 아직 안전한 정지점에 도달하지 않은 전이 상태. |
| Safe Pause | 현재 하위 시퀀스가 정의한 안전한 정지점 또는 원자 동작 완료지점으로 이동/정지하는 처리. |
| PAUSED | 작업 Context를 보존한 채 Robot 작업이 정지되어 RESUME을 기다리는 상태. |
| Resume Point | PAUSED 상태에서 작업을 다시 시작할 때 사용하는 하위 시퀀스별 재개 기준점. |
| COMM_LOST | HMI와 정상적인 통신이 유지되지 않는 상태. |
| Communication Recovery Wait | 정해진 Timeout 동안 HMI 연결 복구를 기다리는 단계. |
| COMM_ERROR | 통신이 Timeout 내 복구되지 않아 현재 작업을 종료해야 하는 시스템 오류. |
| HMI State/Context Restored | 복구된 HMI가 현재 PAUSED 상태, Point 및 필요한 작업정보를 다시 표시할 수 있는 상태. |
| User RESUME | 통신 복구 또는 일반 Pause 후 사용자가 작업 재개를 명시적으로 승인하는 명령. |

# 6. 세부 동작 및 판단 조건

PAUSE 중에는 현재 작업 Context를 보존한다.

통신 복구만으로 Robot Motion을 자동 재개하지 않는다.

정확한 millimeter/time 위치를 저장해 그대로 재개하는 것을 기본 요구사항으로 하지 않는다.

각 하위 시퀀스는 Pause Safe Point와 Resume Point를 정의해야 한다.

# 7. 정상 종료 조건

사용자 RESUME 후 정의된 Resume Point에서 정상적으로 RUNNING으로 복귀하면 본 공통 시퀀스의 정상 복구가 완료된다.

# 8. 비정상 / 예외 처리

| 상황 | 처리 |
| --- | --- |
| 통신 Timeout 초과 | COMM_ERROR → 현재 작업 종료 → Context 폐기 |
| PAUSE 처리 중 Robot/System Error | ERROR 처리로 전환, 작업 종료 |
| E-STOP | Pause 로직보다 Safety 처리 우선 |
| STOP 입력 | PAUSED 상태라도 작업 종료, Resume 불가 |

# 9. 상위·하위 Sequence Interface

| 구분 | 대상 |
| --- | --- |
| 상위 | Main/System State Manager, HMI Communication Monitor |
| 하위 | 현재 실행 중인 각 Robot Sequence의 Pause Safe / Resume Point |

# 10. TBD / 검증 필요사항

Heartbeat 주기

Communication Timeout 값

각 하위 Sequence별 Safe Pause Point / Resume Point

HMI 재접속 후 상태 동기화 메시지/ACK 상세